询价采购函

因业务需要，我院将采购消毒供应室消毒用品一批，现对其进行询价采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

- 项目概况

- 项目名称：消毒供应室消毒用品采购。

- 2、采购清单及预算

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 单价限价（元） | - 预计采购量 | - 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 内窥镜专用消毒液 | - 套 | - 3600 | - 25 | - 90000 |
| - 2 | - 过氧化氢低温灭菌器专用过氧化氢消毒液 | - 杯 | - 3500 | - 60 | - 210000 |
| - 3 | - 过氧化氢低温等离子体灭菌器过氧化氢卡匣 | - 套 | - 420 | - 300 | - 126000 |

- 3、供货期：一年。

- 4、说明：供应商可以根据自身情况对其中一项或多项进行报价，本项目按单价报价，询价函中的预计采购量仅为参考数量，最终结算按实际发生量乘以中标单价执行，支付总额不超预算。

二、报价资料组成

1、报价单（模板见附件1，签字盖章，超过单价限价无效）。

2、提供有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》。

3、所投产品如属于消毒产品管理的，生产厂家须提供有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》，产品须提供《消毒产品卫生安全评价报告》或卫生许可批件。

4、供应商投标序号2、3项的，还需提供有效的《危险化学品经营许可证》，许可范围须包含“过氧化氢”（若供应商为生产厂家，可提供有效的《危险化学品安全生产许可证》）。

5、供应商投标序号2、3项的，还需提供有效的危险化学品道路运输资质，若委托第三方运输的，须提供运输合作协议及第三方有效的危化品运输资质证明。7、法人身份证明文件、法人授权委托书、受托人身份证复印件并加盖公章。

6、响应参数的佐证资料（包含但不限于产品注册证、彩页、使用说明书等）。

7、响应承诺函（见附件2）、供应商投标保证承诺函（见附件3）。

注：以上资料须清晰可见，若因资格、参数佐证资料等字迹模糊、无法辨认，经询价小组一致确认，可作无效响应。

三、报价方式及时间

1、报价资料提交方式：响应文件份数1份，现场提交或邮寄，将以上资料密封盖公章，封面注明项目名称及所投产品序号、联系人及联系电话，报名不止一个产品的，每个产品资料须分别密封。（未按要求密封将拒绝接收）

2、递交地点：贵州省兴义市黔西南州人民医院食堂六楼604采购科。

3、响应文件提交截止时间：2026年9月11日17：00（接收时间：工作日8：00-11：30、14：00-17：30）。

4、商务联系人：严老师，电话0859-6221199；技术联系人：吴老师：13940220471（工作日8：00-11：30、14：00-17：30）。

5、文件开启时间：响应文件提交时间截止后，组织院内相关人员5个工作日内共同开启响应文件，根据本询价采购函定标规则确定中选供应商。

四、产品技术要求

| 序号 | 耗材名称 | 参数及规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜专用消毒液 | 1、兼容Steelco内镜清洗消毒器，提供与Steelco内镜清洗消毒器配套验证的第三方认证带CMA标志的检测报告。 2、 主要成分及浓度：原液中过氧乙酸含量>12%（W/W），平均含量为15%（W/W）左右，出具相应的检测报告。 3、外观：透明无色液体。 4、规格：两元消毒液，每套包含A液、B液各一桶，A液至少5L/桶，B液至少5L/桶。 5、使用比例：A液：B液：水≤1:1:100。 6、可直接放置于Steelco内镜清洗消毒器内，由清洗消毒器自动抽取混合，无需手工混合。 7、高水平消毒：温度≤35℃，消毒液作用时间≤5分钟；灭菌：温度≤35℃，消毒液作用时间≤10分钟。 8、瓶盖未开启有效期≥12个月；瓶盖开启后有效期≥30天。 9、瓶盖采用颜色标识，与内镜的清洗消毒器内的连接端采用相同的颜色，确保正确连接。 10、消毒产品，在卫生健康行政部门完成备案，具有CMA 资质机构出具的产品卫生安全评价报告。 |  |
| 2 | 过氧化氢低温灭菌器专用过氧化氢消毒液 | 1、适配灭菌设备：适配史帝瑞V-PRO MAX，V-PRO 60等型号设备灭菌消毒。 2、过氧化氢浓度：55%-60%（w/w）。 3、规格：至少110 毫升/杯（至少可使用15个循环）。 4、有效期：15个月，刺破后有效期为14天。 5、消毒产品，在卫生健康行政部门完成备案，具有CMA 资质机构出具的产品卫生安全评价报告。 |  |
| 3 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器过氧化氢卡匣 | 1、可适配山东新华医疗器械股份有限公司的过氧化氢低温等离子体灭菌器（型号：PS-200X）消毒灭菌，过氧化氢有效浓度为 56%-60%（w/w）。 2、25摄氏度恒温条件测试下，pH值应为0.5-3.0。 3、在54℃14天测试情况下过氧化氢浓度下降率应≤2%。 4、有效期应≥12个月。 5、应为卡匣式或预封装独立包装设计，内部胶囊数量≥12，内部单个胶囊净含量至少4.0ml。 6、消毒产品，在卫生健康行政部门完成备案，具有CMA 资质机构出具的产品卫生安全评价报告。 |  |

五、商务要求

1、交货地点：黔西南州人民医院院内指定地点。

2、服务要求：接院方送货通知后，需7天内送达。

3、验收标准及方式：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。到货后由双方参照规定的数量、质量、技术要求验收。

4、付款方式：采购人收到供应商出具的合法有效完整的完税发票及相关付款资料后，按付款流程审批后60日内付款。（注：付款前，成交供应商提供符合采购人要求的完税发票。）

六、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的。

2、符合资格条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家。

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

5、其它符合废标条件的。

七、定标规则

一次报价，满足或优于以上技术及商务要求报价最低者中标。

八、中标通知

定标后将在黔西南州人民医院官网公布。

九、合同签订

中标单位须在接到中标通知后30日内签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书。

黔西南州人民医院

2026年9月4日

| 附件1： 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） | 注册证号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字） ：

联系电话：

附件2：

# 承诺函（一）

黔西南布依族苗族自治州人民医院：

作为供应商，在参与贵院      （项目名称）采购活动中，我公司郑重承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下资格条件，并承担由此引起的全部法律责任：

一、具有独立承担民事责任的能力；
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
六、法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺的真实性、合法性、有效性，并愿意接受采购人、采购代理机构或评审委员会的调查核实。如有虚假，愿意承担相应的法律责任及由此造成的一切后果。

供应商名称（加盖公章）： ____________________

法定代表人或授权代表（签字）： ________________

日期： ______年____月____日

# 承诺函（二）

- 致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

（单位名称）       参加贵单位组织的项目名称：                                的采购活动，我方在此郑重承诺：完全满足贵院询价采购函中的所有技术要求和商务要求。如虚假承诺，我方愿承担由此产生的一切后果及责任。

- 承诺方（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：______年______月______日

附件3：

供应商投标保证承诺函

致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

本单位                     （单位名称）在贵方组织的   （项目名称） 中，已充分知悉并理解此次采购的全部要求，并自愿作出如下不可撤销的承诺：

我方郑重承诺，如被确定为中选供应商，将严格按照采购公告/文件要求、我方响应文件承诺及法律规定与贵方签订采购合同，并全面履行合同义务。

我方清楚知晓并同意，如无不可抗力因素放弃中选资格、拒绝与贵院签订采购合同或在签订合同时提出附加条件，即构成严重违约。

若我方发生前条所述违约行为，我方自愿并无条件同意向贵方支付投标保证金，金额为我方在本项目中的报价总金额的2%（以预估采购数量计算），并已知晓在一年内不得再参加贵院组织的采购招标。

本承诺函一经我方签署即具有法律效力，构成贵我双方之间具有约束力的法律文件。

特此承诺！

供应商（盖章）： ________
法定代表人或授权代表（签字）： ________
                        日期：____年___月___日